1. Общие сведения

Полное наименование системы — Система считывания номера поезда, краткое наименование —  «ССНП».

Работа выполняется в рамках производственной практики студенткой Нижегородского Губернского колледжа Александровой Ариной на основании задания от учебного заведения. Роль заказчика условно выполняет МП «Нижегородское метро» (адрес: г. Нижний Новгород, Площадь Революции, д. 7).

Система предполагает следующую физическую схему передачи данных: на перегоне перед станцией в тоннеле устанавливается RFID-антенна (считыватель), подключённая к локальной вычислительной сети (ЛВС) метрополитена. При прохождении поезда антенна считывает идентификатор RFID-метки, закреплённой на подвижном составе. Считанные данные публикуются в MQTT-брокер, который передаёт их серверному приложению (Django) по защищённому каналу ЛВС. Сервер обрабатывает запрос и по протоколу HTTPS отправляет информацию о номере поезда на автоматизированное рабочее место (АРМ) дежурного по станции и поездного диспетчера, представляющее собой веб-интерфейс в браузере.

Плановый срок начала работ: 08.06.2026, окончание: 30.09.2026.

Финансирование в рамках практики не предусмотрено, работа выполняется как учебный проект. По результатам каждого этапа руководителю практики сдаётся отчёт с демонстрацией выполненой части задания.

2. Назначение и цели системы

2.1 Назначение системы

Система ССНП предназначена для автоматического считывания номера прибывающего на станцию поезда метрополитена и отображения этой информации поездному диспетчеру и дежурному по станции в реальном времени. Основное назначение — повышение оперативности и достоверности контроля движения поездов на новых станциях нижегородского метрополитена, где планируется установка автоматических считывающих устройств.

Система предназначена для автоматизации следующих процессов: идентификация поезда по RFID-метке, фиксация времени прохождения, отображение номера поезда на экране диспетчера, ведение электронного журнала прибытий, оповещение при нештатных ситуациях (неопознанный поезд, сбой считывания). Объектами автоматизации являются: дежурный по станции (поездной диспетчер), считывающее оборудование на станции, база данных поездов и RFID-меток.

2.2 Цели создания системы

Основной целью создания ССНП является устранение ошибок человеческого фактора при визуальном определении номера поезда, сокращение времени реакции диспетчера и накопление точных данных о движении. Дополнительные цели:

- обеспечение автоматической идентификации каждого прибывающего поезда за счёт считывания RFID-метки и сопоставления с базой данных;

- снижение вероятности пропуска или неверной фиксации номера поезда (особенно в часы пик и при недостаточной видимости);

- формирование цифрового журнала прохождения поездов по станциям с меткой времени — для последующей аналитики и оптимизации графика;

- создание масштабируемой платформы, которая может быть развёрнута на всех новых линиях метрополитена.

В результате внедрения системы должны быть достигнуты следующие показатели:

- доля ошибок при идентификации поезда снижается до 0% (при штатной работе считывателя);

- время от момента прохождения поезда до отображения номера на экране диспетчера не превышает 2 секунд;

- полнота журнала событий — 100% всех проходов фиксируются с указанием точного времени и номера поезда.

3. Характеристика объектов автоматизации

Областью деятельности заказчика является организация движения поездов метрополитена на новых строящихся станциях. Сфера автоматизации включает полный цикл взаимодействия между диспетчером, считывающим оборудованием на станции и центральной базой данных подвижного состава.

Объектом автоматизации являются бизнес-процессы, выполняемые на посту дежурного по станции и в диспетчерской службе.

Таблица 1 – процессы автоматизации

| Структура подразделения | Наименование процесса | Возможность автоматизации | Решение об автоматизации в ходе проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Пост дежурного по станции | Визуальное определение номера поезда | Частичная (человек ошибается) | Полностью автоматизируется: считывание RFID-антенной в тоннеле, передача по MQTT и ЛВС на сервер, вывод номера на АРМ диспетчера по HTTPS |
| Пост дежурного по станции | Ручная запись времени прибытия в журнал | Возможна, но трудозатратна | Автоматизируется: журнал формируется автоматически |
| Пост дежурного по станции | Оповещение о неопознанном поезде | Возможна | Будет автоматизировано: система показывает ошибку и звуковой сигнал |
| Диспетчерская служба | Анализ соблюдения графика | Частичная (требует данных) | Автоматизируется накопление данных, анализ остаётся за человеком |
| Служба подвижного состава | Управление привязкой RFID-меток к поездам | Не автоматизирована | Будет создан интерфейс (админ-панель) для ведения справочника |

4.Требования к системе

4.1 Требование к системе в целом

В Системе предлагается выделить следующие функциональные подсистемы:

- Подсистема сбора данных — в реальной эксплуатации представляет собой RFID-антенну, установленную в тоннеле перед станцией. Антенна публикует считанный идентификатор метки и название станции в MQTT-брокер. В рамках учебного проекта эта подсистема эмулируется Python-скриптом, который также отправляет сообщения в MQTT-брокер. В качестве идентификатора RFID-метки используется уникальный код (tag_id), присваиваемый производителем оборудования. В базе данных этот код связывается с конкретным поездом. Выбор MQTT обусловлен его лёгкостью, асинхронностью и надёжностью. В отличие от HTTP, MQTT не требует от антенны ожидания ответа от сервера, что критично при нестабильной связи в тоннелях. Протокол поддерживает уровни качества обслуживания (QoS), гарантируя доставку сообщений. Кроме того, MQTT позволяет легко масштабировать систему: один брокер может обслуживать множество антенн на разных станциях, а новые подписчики (например, системы аналитики) могут подключаться к потоку данных без изменения конфигурации антенн.

- Серверная подсистема — реализуется на Django. Принимает данные от считывателя, проверяет наличие метки в базе, определяет номер поезда, сохраняет событие в журнал, передаёт номер в интерфейс диспетчера. обеспечивает ведение справочника поездов и RFID-меток через административную панель. Серверная подсистема подписывается на соответствующие топики MQTT-брокера для асинхронного приёма данных от считывателя. После получения сообщения сервер проверяет наличие метки в базе, определяет номер поезда, сохраняет событие в журнал и передаёт номер в интерфейс диспетчера.

- Подсистема отображения (АРМ диспетчера) — веб-интерфейс, доступный через браузер. Показывает последние прибытия на станцию (таблица с номерами поездов, временем, статусом), при новом событии автоматически обновляется без перезагрузки страницы. При сбое (неизвестная метка) отображает сообщение об ошибке.

Требования к функционированию: система должна работать круглосуточно в тестовом режиме (в рамках демонстрации допускается запуск на локальной машине). Диагностика — через логи Django. Обновления — по мере готовности функционала.

На данном этапе внешние системы не требуются. В перспективе — подключение к реальному RFID-оборудованию.

Взаимодействие между сервером и АРМ диспетчера осуществляется по протоколу HTTPS для обеспечения безопасности передачи данных. Сервер Django выступает в роли подписчика MQTT-брокера, а RFID-антенна — в роли издателя.

4.2 Требования к функциям, выполняемой системой

Для поездного диспетчера и дежурного по станции:

- отображение на экране номера поезда, прибывшего на станцию, сразу после считывания RFID-метки;

- просмотр последних событий (не менее 20 последних записей) с указанием времени, номера поезда и статуса (штатно / неизвестный поезд);

- получение звукового и визуального уведомления о поступлении нового поезда;

- возможность ручного просмотра полного журнала проходов за смену (фильтр по дате, станции).

Для администратора системы:

- управление списком поездов: добавление, редактирование, удаление (номер поезда, модель, депо);

- привязка RFID-меток к поездам (каждая метка уникальна и соответствует одному поезду);

- просмотр истории событий в удобном табличном виде;

- настройка названий станций, на которых работает систем.

Серверная часть (автоматически):

- приём сообщений от RFID-антенны (считывателя) через подписку на соответствующий топик MQTT-брокера;

- поиск в базе данных поезда, связанного с данной метко;

- создание записи в журнале проходов (время, станция, номер поезда, идентификатор метки поезда, статус;.

- возврат ответа (номер поезда или ошибка) сформировавшему запрос устройству;

- отправка номера поезда на АРМ диспетчера по протоколу HTTPS с использованием технологии автоматического обновления (AJAX/WebSockets);

- предотвращение дублирования (если один и тот же идентификатор метки поезда передан повторно в течение 10 секунд — не создавать новое событие, либо создавать, но с пометкой).

4.3 Требование к видам обеспечения

Алгоритмы и математические модели:

- алгоритм идентификации: по идентификатору метки поезда получить номер поезда  с использованием индексов базы данных;

- алгоритм дедупликации событий: сравнение времени последнего прохода для данного идентификатора метки поезда, если прошло менее N секунд (например, 5) — игнорировать повтор, чтобы избежать ложных срабатываний при задержке сигнала;

- алгоритм автоматического обновления диспетчерского интерфейса: клиент каждые 3 секунды запрашивает через AJAX последние события, либо использует WebSockets (по желанию).

Информационное обеспечение:

- структура базы данных: Должна быть спроектирована с учётом нормализации для минимизации избыточности и обеспечения целостности данных;

- пароли администратора должны храниться в хешированном виде (Django User модели);

- конфиденциальные данные не требуются, так как система не содержит личных данных.

Программное обеспечение:

- серверная часть: Python 3.10+, Django 4.x, Django REST Framework (для API), MQTT-брокер (например, Mosquitto), библиотека paho-mqtt для интеграции с Django, SQLite (на этапе прототипа) или PostgreSQL (рекомендуется для масштабирования);

- клиентская часть (АРМ диспетчера): HTML, CSS, JavaScript (возможно использование Bootstrap для простоты), AJAX/fetch для динамического обновления, взаимодействие между сервером и АРМ диспетчера осуществляется по протоколу HTTPS;

- эмулятор считывателя: отдельный Python-скрипт, отправляющий POST-запросы на API с заданными идентификатором метки поезда и станцией (можно случайным выбором или по расписанию);

- операционная система: любая, поддерживающая Python (Windows, Linux, macOS). В учебных целях — локальный сервер на ноутбуке.

Организационное обеспечение:

Для успешной демонстрации системы руководителю практики студентка обязуется:

1. Предоставить работающий прототип с предзаполненной базой поездов и RFID-меток.

2. Продемонстрировать сценарии: прибытие известного поезда (отображается номер), прибытие неизвестной метки (сообщение об ошибке), просмотр журнала.

3. Описать в отчёте инструкцию по развёртыванию системы на любом компьютере (копирование кода, установка зависимостей, запуск сервера).

Требования к сетевому обеспечению:

- RFID-антенна в тоннеле и MQTT-брокер должны быть подключены к локальной вычислительной сети метрополитена с гарантированной пропускной способностью не менее 100 Мбит/с.

- Время передачи сообщения от антенны до MQTT-брокера не должно превышать 500 мс.

- Серверное приложение должно быть развёрнуто на выделенном сервере в защищённом сегменте сети, доступном для АРМ диспетчера по HTTPS.

- АРМ диспетчера подключается к серверу через стандартный веб-браузер по защищённому протоколу HTTPS.

- Для обмена данными между компонентами системы используются два протокола: MQTT (между антенной и сервером) и HTTPS (между сервером и АРМ).

5. Состав и содержание работ по созданию системы

Создание ССНП осуществляется в соответствии с ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания» и включает следующие последовательные стадии и этапы работ:

1) Проектирование (2 недели) — формирование концепции, архитектурных решений, интерфейсов пользователей. Результатом является комплект документов эскизного проекта.

- анализ требований, определение функциональных модулей;

- проектирование структуры базы данных (ER-диаграмма);

- разработка эскиза интерфейса диспетчера;

- выбор технологического стека (Django + SQLite + HTML/JS);

Результат: пояснительная записка с диаграммами, макет экрана.

2) Разработка (2 недели) — cоздание полного комплекта рабочей документации в соответствии с ГОСТ 34.201-89, а также разработка, программирование и адаптация всех модулей системы (бэкенд-сервисы, веб-интерфейс):

- создание Django-проекта, настройка моделей, миграции;

- реализация API-эндпоинта /api/register_pass/ для приёма данных от считывателя;

- разработка админ-панели для управления поездами и метками;

- создание веб-интерфейса диспетчера (таблица событий, автообновление);

- написание эмулятора считывателя (скрипт на Python);

- отладка и тестирование всех сценариев.

Результат: рабочий код и документация, размещённая в репозитории, демонстрация на локальном сервере.

3) Ввод в эксплуатацию и поддержка ПО (до выхода из эксплуатации):

- развертывание системы на заданной инфраструктуре заказчика, миграция начальных данных, обучение пользователей и работа системы в ограниченном режиме;

- устранение замечаний по результатам опытной эксплуатации, подписание акта о завершении работ и передача системы в промышленную эксплуатацию.

Конкретные сроки выполнения стадий и этапов разработки и создания системы определяются Планом выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью Договора на выполнение работ по настоящему Частному техническому заданию.

6. Порядок контроля и приёмки системы

Система ССНП проходит следующие обязательные виды испытаний, направленные на всестороннюю проверку её соответствия требованиям настоящего Технического задания:

- Предварительные (заводские) испытания. Проводятся на стенде Разработчика для проверки работоспособности системы в целом и её компонентов, соответствия проектным решениям и начальным требованиям.

- Опытная эксплуатация. Проводится в реальных рабочих условиях у Заказчика для проверки функционирования системы в штатном режиме, её устойчивости к нагрузкам, а также для обучения и адаптации персонала.

- Приёмочные испытания. Являются финальной проверкой готовности системы к промышленной эксплуатации. Проводятся по результатам успешного завершения опытной эксплуатации.

Состав, объем и методы каждого вида испытаний определяются отдельными программными документами. «Программа и методика предварительных испытаний» разрабатывается на стадии «Разработка рабочей документации».

Таблица 2 – требования к приемке работ по стадиям

| Стадия испытания | Участники испытания | Место и срок проведения | Порядок согласования документации | Статус приемной комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предварительные испытания | Организации Заказчика и Разработчика | Стенд Разработчика, с 01.07.2026 по 20.07.2026 | Проведение испытаний по программе. Фиксация результатов и замечаний в протоколе. Устранение разработчиком критических замечаний. Подписание Акта о завершении предварительных испытаний и готовности к передаче на площадку заказчика. | Совместная рабочая группа |
| Опытная эксплуатация | Организации Заказчика и Разработчика | На территории Заказчика, с 21.08.2026 по 10.09.2026 | Эксплуатация системы ограниченным кругом пользователей. Ведение журнала инцидентов. Устранение выявленных несложных недостатков на базе заказчика. Подписание Акта об успешном завершении опытной эксплуатации. | Группа сопровождения и тестирования |
| Приемочные испытания | Организации Заказчика и Разработчика | На территории Заказчика, с 11.09.2026 по 30.09.2026 | Проведение итоговых испытаний. Проверка устранения всех замечаний. Подписание Акта о приёмосдаточных испытаниях и Акта о вводе ССНП в промышленную эксплуатацию. Оформление итогового Акта завершения работ. | Приёмочная комиссия, создаваемая приказом Генерального директора Заказчика |

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Для успешного ввода информационной системы ССНП в промышленную эксплуатацию заказчик обязуется выполнить комплекс технических и организационных мероприятий. Основной задачей является создание условий, при которых функционирование системы будет полностью соответствовать требованиям настоящего технического задания.

Для обеспечения корректной интеграции ССНП с внешними сервисами, Заказчик обязуется до начала этапа «Разработка рабочей документации. Адаптация программ» решить следующие организационные вопросы:

- Установление регламентов коммуникации. Определить порядок и сроки заблаговременного информирования разработчика об планируемых изменениях в функционале интегрируемых внешних сервисов, которые могут повлиять на работу системы;

- Назначение ответственных лиц. Выделить со своей стороны ответственного специалиста для оперативного согласования технических вопросов, предоставления необходимых данных и подтверждения этапов интеграции с внешними системами.

Для организации информационного обеспечения системы должен быть разработан и утвержден регламент подготовки и публикации данных из систем-источников.

Перечень регламентов может быть изменен на стадии «Разработка рабочей документации. Адаптация программ».

Для ввода системы в демонстрационный режим не требуется специального оборудования. Достаточно ноутбука или ПК с установленным Python, Django и браузером. При желании имитации работы на реальном рабочем месте диспетчера — необходимо наличие компьютера с выходом в локальную сеть (для тестирования не требуется).

Для развёртывания системы в реальных условиях требуется:

- установка RFID-антенны в тоннеле перед станцией с подключением к ЛВС;

- развёртывание MQTT-брокера (например, Mosquitto) на выделенном сервере;

- настройка топиков MQTT для каждой станции (например, /metro/stations/стрелка);

- выделение IP-адреса для серверного приложения в сети метрополитена;

- настройка HTTPS-сертификата для защищённого доступа диспетчеров;

- установка на АРМ диспетчера современного веб-браузера (Chrome, Firefox или Яндекс Браузер).

8. Требования к документированию

В рамках проекта должны быть разработаны, согласованы и переданы Заказчику следующие комплекты документов в соответствии с требованиями ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем», а также стандартов серии ЕСКД и ЕСПД.

Таблица 3 – обязательная документация на этапах проекта

| Этап | Документ |
| --- | --- |
| Проектирование | Ведомость и пояснительная записка к эскизному проекту |
|  | Ведомость и пояснительная записка к техническому проекту |
|  | Схема организационной и функциональной структуры системы |
| Разработка | Ведомость эксплуатационных документов |
|  | Общее описание системы (для всех ролей пользователей) |
|  | Руководство для системного администратора |
|  | Руководство пользователя для поездного диспетчера |
|  | Руководство пользователя для дежурного по станции |
|  | Программа и методика испытаний |
|  | Спецификация на поставку программного обеспечения |
| Ввод в действие | Акт приёмки в опытную эксплуатацию |
|  | Протокол испытаний |
|  | Акт приемки Системы в промышленную эксплуатацию |
|  | Акт завершения работ |

Вся проектная и эксплуатационная документация передается Заказчику в двух видах: один экземпляр в печатной форме, и полный комплект в электронном виде в формате pdf.

В рамках проекта должны быть разработаны следующие документы:

1. Пояснительная записка к проекту (в составе отчёта по практике) — содержит актуальность, цели, концепцию, архитектуру.

2. Руководство пользователя — как открыть интерфейс, что означает ошибка.

3. Руководство администратора — как через админ-панель добавлять поезда и привязывать RFID-метки.

4. Инструкция по развёртыванию — как установить Python, зависимости, запустить сервер.

5. Руководство по настройке MQTT — описание конфигурации брокера, топиков, подключения к нему Django-приложения.

6. Исходный код — ссылка на репозиторий (GitHub) с комментариями.

9. Источники разработки

Настоящее техническое задание разработано на основе следующих документов и информационных материалов:

Настоящее техническое задание разработано на основе следующих документов и информационных материалов:

- ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания».

- ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание (развитие или модернизацию) системы».

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств».

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2022 «Информационная технология.

- Материалы производственной практики (задание от учебного заведения).

- Документация по Django (https://docs.djangoproject.com).

- Информация о работе RFID-систем в метрополитенах (общие принципы, открытые источники).

- Документация по MQTT.

- Схема линий Нижегородского метрополитена (для указания новых станций).

10. Роли и зоны ответственности

Студентка (исполнитель): Александрова Арина Алексеевна

Роль: разработчик (Fullstack).

Зоны ответственности:

- проектирование информационной системы (ER-диаграммы, UML);

- создание репозитория и управление версиями;

- разработка, создание моделей и форм;

- написание эмулятора считывателя;

- тестирование и отладка;

- подготовка всех документов и отчёта по практике.